加西贝拉压缩机有限公司未来工厂建设技术改造项目

竣工环境保护验收意见

2024年12月30日，加西贝拉压缩机有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“加西贝拉压缩机有限公司未来工厂建设技术改造项目”竣工环境保护验收现场检查会。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为加西贝拉压缩机有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号，项目利用公司现有土地和厂房，设计年产600万台冰箱压缩机。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2024年6月，公司委托浙江翠金环境科技有限公司编制了《嘉兴加西贝拉压缩机有限公司未来工厂建设技术改造项目环境影响报告表》；2024年7月26日，嘉兴市生态环境局（秀洲）以嘉环秀建〔2024〕29号文出具了审查意见。项目于2024年8月开工建设，2024年8月竣工并开始调试。目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

- （三）投资情况

- 本项目实际总投资10500万元，其中实际环保投资55万元。

- （四）验收范围

本次验收范围为《加西贝拉压缩机有限公司未来工厂建设技术改造项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

- 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

项目生产废水经厂内废水站预处理后纳入区域污水管网，生活污水经隔油池、化粪池等预处理后部分纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目熔化废气收集后采用布袋除尘净化处理后通过15米高排气筒（DA001）高空排放；造型、浇铸废气全部无组织排放，造型、浇铸生产区域采用喷雾降尘；电泳、烘干废气收集后采用水喷淋、除湿、活性炭吸附净化处理后通过15米高排气筒（DA002、DA009）高空排放；落砂废气收集后采用布袋除尘净化处理后通过15米高排气筒（DA003）高空排放；砂处理废气收集后采用布袋除尘净化处理后通过15米高排气筒（DA004）高空排放；混砂废气收集后采用布袋除尘净化处理后通过15米高排气筒（DA005）高空排放；清理废气收集后采用布袋除尘净化处理后通过15米高排气筒（DA006）高空排放；曲轴箱清洗机干燥炉废气收集后直接通过15米高排气筒（DA007-1、DA007-2、DA007-3、DA007-4）高空排放；壳封焊废气收集后采用过滤除尘净化处理后通过15米高排气筒（DA008-1、DA008-2）高空排放；电泳干燥炉废气收集后直接通过15米高排气筒（DA0010-1、DA0010-2）高空排放；锅炉废气直接通过15米高排气筒（DA0011）高空排放；食堂油烟废气采用高压静电油烟器净化处理后通过排气筒（DA0012）引至屋顶排放。

（三）噪声

- 项目选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。

（四）固废

- 项目危废包括废铅蓄电池、废油、废包装材料、废乳化液（含金属屑）、废油桶、沉淀污泥、滤渣、含油污泥、废过滤介质、废活性炭、漆渣、离子交换树脂、废试剂瓶、废超滤膜、含油废抹布手套。废铅蓄电池委托嘉兴鸿泰环保科技有限公司处置，废油委托杭州大地海洋环保股份有限公司处置，废包装材料、废乳化液（含金属屑）、废油桶委托绍兴鑫杰环保科技有限公司处置，沉淀污泥、滤渣委托昱源宁海环保科技股份有限公司处置；含油污泥委托慈溪市远达环保科技有限公司处置，废过滤介质、废活性炭、漆渣、离子交换树脂、废试剂瓶、废超滤膜、含油废抹布手套委托浙江春晖固废处理有限公司处置。金属边角料、炉渣、集尘灰、废钢丸收集后外卖综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

- （五）其他环境保护设施

- 1、环境风险防范设施

- 公司已完成应急预案编制并备案，备案编号：314000-2024-060-L，环境风险级别为一般，公司应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

2、在线监测装置

目前公司未安装在线监测设施（无要求）。

3、其他设施

本项目环境影响报告表和审查意见对其他环保设施无要求。

- 环境保护设施调试效果

2024年11月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2024年11月25、26、27、28日和11月2日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、总锰排放浓度（范围）均低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷排放浓度均低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/ 887-2013）表1工业企业水污染物间接排放限值中的其他企业标准，总氮排放浓度日均值低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级限值。

2、验收监测期间，项目熔化废气治理设施出口颗粒物排放浓度低于《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值；电泳、烘干废气治理设施出口非甲烷总烃、臭气浓度排放浓度低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表2大气污染物特别排放限值；落砂废气治理设施出口颗粒物排放浓度低于《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值；砂处理废气治理设施出口颗粒物排放浓度低于《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值；混砂废气治理设施出口颗粒物排放浓度低于《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值；清理废气治理设施出口颗粒物排放浓度低于《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1大气污染物排放限值；曲轴箱清洗机干燥炉废气排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均低于《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函【2019】315号）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的要求；壳封焊废气治理设施出口颗粒物排放浓度及排放速率低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准；电泳干燥炉废气排放口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均低于《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（浙环函【2019】315号）中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的要求；锅炉废气排放口颗粒物、二氧化硫浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，氮氧化物浓度均低于《2020年嘉兴市区大气污染质量攻坚方案》（嘉生态示范市创【2020】34号）的相关要求；食堂油烟废气治理设施出口油烟浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中的油烟最高允许排放浓度。

验收监测期间，项目非甲烷总烃、臭气浓度厂界无组织监测浓度最大值低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/ 2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值，颗粒物厂界无组织监测浓度最大值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

验收监测期间，项目生产车间外非甲烷总烃无组织监测浓度最大值低于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCs无组织排放限值特别排放限值，生产车间外颗粒物无组织监测浓度最大值均低于《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）附录A表A.1厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声级低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，东侧明珠公寓处噪声级低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。

- 4、项目废铅蓄电池委托嘉兴鸿泰环保科技有限公司处置，废油委托杭州大地海洋环保股份有限公司处置，废包装材料、废乳化液（含金属屑）、废油桶委托绍兴鑫杰环保科技有限公司处置，沉淀污泥、滤渣委托昱源宁海环保科技股份有限公司处置；含油污泥委托慈溪市远达环保科技有限公司处置，废过滤介质、废活性炭、漆渣、离子交换树脂、废试剂瓶、废超滤膜、含油废抹布手套委托浙江春晖固废处理有限公司处置。金属边角料、炉渣、集尘灰、废钢丸收集后外卖综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

- 5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物。经核算，本项目实施后各污染物排放量均低于全厂总量控制指标，符合总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

- 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

2024年12月30日